ДОКУМЕНТ №26

Production Integration /
MES-lite / OEE / Retrofit

Архитектурная, доменная и функциональная спецификация

mobile-first  •  offline-first  •  local-first  •  API-first  •  LOCAL_PRIMARY

Версия 1.0  |  2026

# Паспорт документа

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Назначение | Производственный контур платформы: сырьё → производство → партия/полуфабрикат → готовая продукция. |
| Архитектурный профиль | LOCAL_PRIMARY; Local Server — единственный write-authority; cloud — асинхронная реплика/аналитика. |
| Основной принцип | MES/OEE должен работать без обязательного PLC/IoT и повышать точность по мере подключения evidence sources. |
| Связанные документы | №10 Data Dictionary; №11 Business Rules; №12 Offline & Synchronization; №13 Integration; №15 Event Catalog; №17 KPI Registry; №21 Testing; №23 Data Governance; №25 IoT Contract. |
| Целевые пользователи | Оператор, сменный мастер, технолог, инженер, ТОиР, качество/лаборатория, склад, директор/аналитик, администратор интеграций. |

# 1. Назначение и границы MES-lite

Production/MES-lite является операционным слоем исполнения производства между ERP/1С и уровнем оборудования. Он не заменяет PLC, SCADA/DCS, safety-системы, полноценный APS, бухгалтерскую ERP или локальные interlock-системы.

оперативное исполнение производственных заказов и ProductionRun;

фактический выпуск, расход материалов, брак, отходы и потери;

партии, genealogy и сквозная traceability;

состояния оборудования, downtime, microstops, причины потерь;

OEE, Availability, Performance, Quality, throughput, cycle time и другие KPI;

quality/lab, ТОиР, warehouse, weighing, 1С и IoT evidence integration;

поэтапный retrofit существующего оборудования без обязательного вмешательства в PLC.

ERP / 1С
    ↑↓  plan / fact / accounting attributes
MES-lite Platform
    ↑↓  domain commands / evidence
IoT Evidence Layer
    ↑↓
PLC / equipment / sensors / RetrofitNode

# 2. Архитектурные инварианты

MES26-ARCH-001  ProductionRun — бизнес-сущность платформы; он не равен PLC state, sensor state, IoT session или состоянию рабочего центра в 1С.

MES26-ARCH-002  Обязательно разделять Actual PLC State, Sensor/PLC Evidence, Normalized Evidence, Derived Machine State, Downtime interpretation и ProductionRun business facts.

MES26-ARCH-003  Датчик не создаёт напрямую выпуск, брак, складское движение, расход материала, закрытие ProductionRun, проводку 1С или подтверждённую причину простоя.

MES26-ARCH-004  IoT создаёт measurement/evidence/candidate и может повышать confidence, но canonical business fact создаёт только domain service.

MES26-ARCH-005  Hardware — optional evidence provider. Отсутствие PLC, датчиков, MQTT/Modbus/OPC UA не блокирует production workflow.

MES26-ARCH-006  LOCAL_PRIMARY сохраняется: Local Server — write-authority для производственных фактов, cloud — async replica/analytics.

MES26-ARCH-007  OT connectivity по умолчанию read-only. Actuator/control plane в V1 disabled.

MES26-ARCH-008  Safety PLC, E-stop, interlocks и machine safety находятся вне authority MES.

MES26-ARCH-009  AI не имеет права без domain command менять authoritative business facts.

MES26-ARCH-010  Ни один KPI или derived state не должен терять provenance, policy version и evidence references.

Actual PLC State
        ↓
Sensor / PLC Evidence
        ↓
Normalized IoT Evidence
        ↓
Derived Machine State
        ↓
Downtime / Performance Interpretation
        ↓
ProductionRun Business Facts

# 3. Производственная иерархия

Enterprise
└── ProductionSite
    └── Workshop
        └── ProductionArea
            ├── ProductionLine
            │   └── WorkCenter
            │       └── Equipment
            └── WorkCenter
                └── Equipment

| Сущность | Смысл | Ключевые атрибуты |
| --- | --- | --- |
| Enterprise | Операционный контур предприятия; не обязательно одно юридическое лицо. | id, code, name, legalEntityRefs, timezone, productionCalendarId, status |
| ProductionSite | Физическая производственная площадка. | siteId, address, geoPoint, timezone, warehouseRefs, weighingStationRefs |
| Workshop | Цех предприятия. | siteId, code, name, status |
| ProductionArea | Участок внутри цеха. | workshopId, code, name, status |
| ProductionLine | Технологически связанная группа оборудования. | nominalRate, rateUom, bottleneckWorkCenterId, oeePolicyId |
| WorkCenter | Логическая единица выполнения операции; не обязательно одно физическое оборудование. | lineId, capacity, schedule, externalIds |
| Equipment | Физическая единица оборудования. | assetCode, manufacturer, model, serialNumber, criticality, maintenanceAssetRef, iotAssetRef, retrofitProfileId |

MES26-ORG-001  Иерархия должна быть неполной по необходимости: небольшое предприятие может использовать Enterprise → Site → WorkCenter без искусственного создания пустых уровней.

MES26-ORG-002  WorkCenter и Equipment не являются синонимами; mapping должен поддерживать 1:1, 1:N и логические рабочие центры.

# 4. Смены и персонал

| Объект | Назначение |
| --- | --- |
| ShiftTemplate | Шаблон смены, например 08:00–20:00. |
| ShiftInstance | Конкретная смена с датой, площадкой и timezone. |
| CrewAssignment | Назначение мастера, операторов, технолога, контролёра качества. |

MES26-SHF-001  Смена может переходить через полночь; canonical timestamps хранятся как timestamptz, группировка выполняется в timezone площадки.

MES26-SHF-002  Сменный отчёт должен ссылаться на конкретный ShiftInstance и сохранять состав crew на момент смены.

# 5. ProductionOrder и ProductionRun

## 5.1. ProductionOrder

ProductionOrder описывает план — что требуется произвести. Источники: PLATFORM, 1C, API, IMPORT. Один ProductionOrder может исполняться несколькими ProductionRun.

DRAFT → PLANNED → RELEASED → IN_PROGRESS → COMPLETED → CLOSED
                -> ON_HOLD / CANCELLED

| Поле | Назначение |
| --- | --- |
| orderNumber | Уникальный номер заказа. |
| sourceSystem / externalId | Внешний источник и идентификатор. |
| productId | Целевой продукт. |
| plannedQuantity / uom | Плановый объём. |
| recipeVersionId | Плановая версия рецептуры. |
| plannedStartAt / plannedFinishAt | Плановое окно. |
| siteId / targetWarehouseId | Место выполнения и склад назначения. |
| status / version | State machine и optimistic locking. |

## 5.2. ProductionRun

ProductionRun — конкретный бизнес-факт исполнения производственного заказа. RUNNING у ProductionRun не означает, что оборудование каждую секунду находится в machine state RUN.

PLANNED → READY → RUNNING ⇄ PAUSED → FINISHING → COMPLETED → CLOSED
                     -> ON_HOLD / ABORTED / CANCELLED

| Группа | Поля |
| --- | --- |
| Identity | id, runNumber, productionOrderId |
| Execution context | siteId, workCenterId, lineId, primaryEquipmentId, shiftInstanceId |
| Product | productId, recipeVersionId |
| Quantity | plannedQuantity, actualGoodQuantity, actualScrapQuantity |
| Time | startedAt, endedAt |
| Actor/source | operatorId, crewId, source |
| Data quality | dataCompleteness, confidence, version |

MES26-RUN-001  ProductionRun state transitions должны проходить через domain commands с permission, audit, event и idempotency.

MES26-RUN-002  Для work center настраивается maxConcurrentRuns. Нарушение должно блокироваться сервером, а не UI.

# 6. PLC state, sensor evidence, derived state и business fact

| Понятие | Что означает | Authority |
| --- | --- | --- |
| Actual PLC State | Что сообщает контроллер; может быть AUTO_RUNNING, FAULTED и т.п. | Device evidence |
| Sensor Evidence | Наблюдение физического сигнала: current, pulse, contact, RPM, photoeye. | Evidence layer |
| Derived Machine State | Нормализованное состояние UNKNOWN/RUN/IDLE/STOP. | Platform resolver |
| Downtime Reason | Бизнес-классификация остановки. | Platform/operator/rule |
| ProductionRun | Фактическое производственное выполнение. | Platform domain |

PLC: AUTO_MODE=TRUE, MOTOR=TRUE
Current sensor: 12.6 A
Photoeye: no product for 160 sec
Derived state: IDLE
ProductionRun: RUNNING
Downtime reason: WAITING_FOR_MATERIAL

# 7. Материалы, партии, выпуск, брак, отходы и потери

## 7.1. Batch / Lot и genealogy

Input Batch
    ↓ MaterialConsumption
ProductionRun
    ↓ ProductionOutput
Output Batch

MES26-TRC-001  MES использует canonical Batch/Lot из общего Domain Model и не создаёт параллельный идентификатор партии.

MES26-TRC-002  Traceability должна работать в обе стороны: finished batch → sources и raw batch → affected finished products.

MES26-TRC-003  Split, merge и rework должны хранить quantity contribution каждого родительского batch.

FieldSeason → HarvestBatch → WeighingTransaction → WarehouseLot
→ MaterialConsumption → ProductionRun → FinishedProductBatch → Shipment

## 7.2. MaterialConsumption

productionRunId, materialId, batchId, warehouseLocationId;

quantity + uom;

source: WEIGHING / FLOW_METER / COUNTER / PLC / MANUAL / WAREHOUSE_ISSUE / CALCULATED;

measurementRef / weighingTransactionRef;

operatorId, recordedAt, confidence.

## 7.3. ProductionOutput

outputType: PRIMARY / CO_PRODUCT / BY_PRODUCT / INTERMEDIATE / REWORK;

qualityDisposition;

warehouseDestinationId;

batchId и productionRunId обязательны при traceability policy.

## 7.4. Scrap, Waste, Loss

| Понятие | Определение | Правило |
| --- | --- | --- |
| Scrap | Произведённая продукция, не соответствующая требованиям. | Влияет на Quality согласно OEE policy. |
| Waste | Материальный отход процесса: пыль, обрезки, шлам и т.п. | Может быть recyclable/returnable/by-product/disposal. |
| Loss | Расчётная разница материального баланса. | Не превращается автоматически в складское списание. |

Input = Good Output + Co-products + Recorded Scrap + Recorded Waste
      + WIP delta + Process Loss + Measurement Error

# 8. Рецептуры и технологические параметры

RecipeDefinition
└── RecipeVersion
    ├── RecipeMaterial
    ├── RecipeOperation
    ├── ProcessParameterSpec
    ├── ExpectedOutput
    ├── ExpectedWaste
    └── ExpectedYield

MES26-RCP-001  RecipeVersion после публикации immutable; изменение создаёт новую версию.

MES26-RCP-002  ProductionRun обязан ссылаться на exact RecipeVersion.

MES26-RCP-003  Emergency deviation оформляется отдельным RecipeDeviationApproval с reason, approver и validity window.

| ProcessParameterSpec | Пример |
| --- | --- |
| target / min / max | temperature 72 ± 2 °C |
| warningMin / warningMax | предупредительный диапазон |
| criticalMin / criticalMax | критический диапазон |
| capturePolicy | PLC / SENSOR / LAB / MANUAL / IMPORT |

MES26-RCP-004  ProcessParameterObservation является evidence. Out-of-spec создаёт ProcessParameterDeviation, но не меняет ProductionRun напрямую.

# 9. Machine State Resolver

Canonical state: UNKNOWN | RUN | IDLE | STOP
Context examples: CHANGEOVER | STARVED | BLOCKED | CLEANING | SETUP

| State | Смысл |
| --- | --- |
| RUN | Есть достаточное evidence выполнения производственной функции. |
| IDLE | Оборудование доступно/активно, но полезное производство отсутствует. |
| STOP | Производственная функция остановлена; причина ещё не определена. |
| UNKNOWN | Данных недостаточно, они устарели или противоречат друг другу. |

MES26-STA-001  UNKNOWN нельзя подменять STOP.

MES26-STA-002  State Resolver поддерживает hysteresis, debounce, timeout, stale detection, conflicting signals, priority rules, confidence и versioned configuration.

MES26-STA-003  Evidence priority задаётся Equipment/Profile, а не глобальной константой.

MES26-STA-004  DerivedMachineState хранит startedAt, endedAt, confidence, derivationRuleVersion и evidenceRefs.

MES26-STA-005  PLC alarm без фактической остановки не создаёт downtime.

# 10. Downtime, microstops и причины

DETECTED → NEEDS_CLASSIFICATION → CLASSIFIED → CONFIRMED → CLOSED

| Поле DowntimeEvent | Содержание |
| --- | --- |
| Context | equipmentId, workCenterId, productionRunId |
| Time | startedAt, endedAt, durationMs |
| Detection | detectedState, classification |
| Reason | reasonId, reasonSource, reasonConfidence |
| Planning | planned / unplanned / excluded |
| Confirmation | confirmed, operatorId, comment |
| Provenance | evidenceRefs |

| Категория причин | Примеры |
| --- | --- |
| EQUIPMENT | BREAKDOWN, JAM, SENSOR_FAULT, ELECTRICAL |
| MATERIAL | NO_MATERIAL, WRONG_MATERIAL |
| QUALITY | QUALITY_HOLD, LAB_WAIT |
| ORGANIZATION | NO_OPERATOR, NO_TASK |
| PROCESS | CHANGEOVER, CLEANING, SETUP |
| EXTERNAL | POWER, UTILITIES |

MES26-DWN-001  Downtime может существовать без классифицированной причины: UNCLASSIFIED.

MES26-DWN-002  Automatic classification допустима для deterministic rules и обязана хранить ruleId, ruleVersion, sourceEvidence, confidence.

MES26-DWN-003  AI может предложить reason, но confirmed reason меняется только через domain command.

MES26-DWN-004  Reason catalog versioned; использованные причины не удаляются, а переводятся в DEPRECATED.

## 10.1. Microstops

Microstop — классификация короткого STOP/IDLE interval по configurable threshold. Threshold задаётся по Equipment/WorkCenter/Product/OeePolicy.

MES26-MIC-001  Microstop может уменьшать Availability либо Performance, но не оба KPI одновременно за один и тот же интервал.

MES26-MIC-002  Аналитика: count, total duration, average, P95, per hour/product/shift/reason, Pareto.

# 11. OEE и KPI

OEE = Availability × Performance × Quality

MES26-OEE-001  Все вычисления выполняются через versioned OeePolicy. Изменение policy не должно молча менять исторические значения.

| Компонент | Формула / правило |
| --- | --- |
| Planned Production Time | Shift Duration − Explicit Planned Exclusions |
| Run Time | Planned Production Time − AvailabilityStopLoss |
| Availability | Run Time / Planned Production Time; если PPT=0 → NULL |
| Performance, discrete | IdealCycleTime × TotalProducedQuantity / RunTime |
| Performance, rate | ActualProducedQuantity / (IdealProductionRate × RunTime) |
| Quality | GoodQuantity / TotalProducedQuantity |
| OEE | Availability × PerformanceForOee × Quality |

MES26-OEE-002  При PerformanceRaw > 1 исходное значение сохраняется; default PerformanceForOee=min(raw,1), создаётся DataQuality warning.

MES26-OEE-003  OperationalQuality и FinalQuality разделяются; до обязательного lab disposition OEE может иметь status PROVISIONAL.

MES26-OEE-004  Line OEE не вычисляется средним арифметическим OEE машин; используется line-level production boundary и исходные данные.

MES26-OEE-005  Каждый результат хранит calculationVersion, oeePolicyVersion, inputWindow, plannedTime, runTime, quantities, ideal rate/cycle, A/P/Q/OEE, dataCompleteness и calculatedAt.

MES26-OEE-006  UI должен показывать «Как рассчитано?» с формулой, периодом, numerator/denominator, policy version и source quantities.

# 12. Cycle time, takt, throughput, yield и bottleneck

| KPI | Контракт |
| --- | --- |
| IdealCycleTime | Эталонное время цикла для product/work center/effective period. |
| ObservedCycleTime | Фактический интервал между production events. |
| Median / P95 Cycle Time | Робастная статистика для анализа процесса. |
| Takt Time | NetAvailableProductionTime / CustomerDemand; при отсутствии demand horizon → NULL. |
| Throughput | ProducedQuantity / ElapsedTime. |
| MaterialYield | GoodOutputMass / InputMaterialMass. |
| First Pass Yield | GoodWithoutRework / TotalInitialOutput. |
| Bottleneck | Candidate на основе capacity/utilization/queues/starvation/blocking/cycle/throughput; не определяется одним OEE. |

MES26-KPI-001  IdealCycleTime/IdealRate versioned минимум по workCenter + product + effective period; опционально по recipeVersion/packageSize/processMode.

MES26-KPI-002  Изменение ideal rate не пересчитывает историю автоматически без explicit recalculation.

MES26-KPI-003  Dynamic bottleneck допускается по временным интервалам и должен иметь confidence/provenance.

# 13. Quality / Lab

ProductionRun → QualitySample → LabResult → QualityDisposition

| Disposition | Смысл |
| --- | --- |
| PENDING | Результат ожидается. |
| ACCEPTED | Партия принята. |
| REJECTED | Партия отклонена. |
| QUARANTINE | Движение ограничено. |
| REWORK | Требуется переработка. |
| CONDITIONAL_RELEASE | Условный выпуск по policy. |

MES26-QLT-001  Quality Hold блокирует последующее движение по policy, но не удаляет ProductionOutput.

MES26-QLT-002  Sample QR должен вести к ProductionRun, output batch, source batches и lab results.

MES26-QLT-003  Поздний lab result может вызвать controlled OEE recalculation с audit и status RECALCULATED.

# 14. ТОиР integration

MES26-MNT-001  Downtime может создавать MaintenanceRequestCandidate или MaintenanceRequest по configurable rule.

MES26-MNT-002  Открытая заявка ТОиР не меняет machine state; фактический STOP подтверждается evidence/operator.

MES26-MNT-003  Связь DowntimeEvent ↔ MaintenanceRequest ↔ MaintenanceWorkOrder ↔ Equipment должна позволять рассчитывать MTBF, MTTR и maintenance-related availability loss.

# 15. Warehouse и weighing

MES26-WHS-001  MES использует общий warehouse domain для партий, резервов, WIP, перемещений, выпуска и quarantine; отдельный mes_stock_balance запрещён.

MES26-WGT-001  Raw WeightReading не является MaterialConsumption или ProductionOutput.

WeightReading → WeighingTransaction → MaterialConsumption / ProductionOutput

MES26-WIP-001  WIP является material state/location, связанным с batch, operation, ProductionRun и location; это не просто строка отчёта.

# 16. Интеграция с 1С

| Режим | Поток |
| --- | --- |
| 1C_PLAN | 1С Production Order → Canonical ProductionOrder → ProductionRun → Actual execution → export fact to 1С |
| PLATFORM_PLAN | Platform ProductionOrder → ProductionRun → Actual execution → export plan/fact to 1С |

MES26-1C-001  Mode определяется deployment configuration и Source-of-Truth policy.

MES26-1C-002  За 1С могут оставаться accountingCode, costing, financial posting status, ERP order reference, cost center и регламентированные документы.

MES26-1C-003  Платформа остаётся source of fact для ProductionRun, equipment state history, OEE, downtime, microstops, evidence и operator confirmations.

| Reconciliation field | Назначение |
| --- | --- |
| localId | Canonical platform id |
| externalSystem / externalId | Внешняя идентичность |
| externalVersion | Версия внешнего объекта |
| lastImportedAt / lastExportedAt | Watermarks |
| syncStatus | SYNCED / LOCAL_CHANGED / REMOTE_CHANGED / CONFLICT / REJECTED |

MES26-1C-004  Конфликт 1С/platform не разрешается silent last-write-wins.

# 17. Retrofit approach

Existing Equipment
       ↓ signals / sensors
RetrofitNode / Industrial Gateway
       ↓ Ethernet / RS485 / 4–20mA / PNP-NPN / dry contact / pulse
Local Server
       ↓
IoT Evidence Layer → State Resolver → MES-lite

Цель retrofit: начать с минимального вмешательства и постепенно повышать автоматизацию и достоверность evidence, не меняя Production domain.

| Уровень | Источник данных | Возможности |
| --- | --- | --- |
| R0 Manual Only | Мобильный ввод оператора. | Run, quantity, downtime reason, traceability; MES полностью работает. |
| R1 Single External Signal | Current sensor / dry contact / photoeye / pulse. | RUN/STOP proxy или production count. |
| R2 Run + Counter | Два и более независимых сигнала. | Более точное RUN/IDLE/STOP, throughput, microstops. |
| R3 Protocol Read-only | Modbus RTU/TCP, RS485 vendor, OPC UA. | States, counters, speed, faults, process values. |
| R4 Rich Context | PLC + external sensors + warehouse + operator. | Auto reason rules, process anomaly, dynamic bottleneck. |
| R5 Controlled Integration | Commands/setpoints. | Future only; V1 disabled, требует отдельного safety/security проекта. |

MES26-RTF-001  Ни один retrofit level не должен требовать миграции/смены ProductionRun, batch, downtime или OEE domain models.

MES26-RTF-002  Новый mapping сначала работает в SHADOW и не влияет на authoritative derived state до approval.

MES26-RTF-003  RetrofitNode выполняет acquisition, buffering, timestamp, protocol conversion и secure delivery, но не принимает бизнес-решения.

# 18. Fallback для существующего оборудования

| Сценарий | Рекомендуемый путь |
| --- | --- |
| Оборудование без PLC | Mobile operator + optional current sensor + optional photoeye. |
| Старый станок | Current sensor → activity proxy; photoeye → cycle count; dry contact → state; encoder → speed. |
| Ручная линия | Run via mobile, QR input batches, manual/scale quantities, output batch QR, scrap, finish. |
| Частично автоматизированная линия | Инструментировать bottleneck, primary counter и ключевой run signal; расширять поэтапно. |
| Modbus | Device → RTU/TCP → RetrofitNode → register/tag mapping → normalized evidence. |
| OPC UA | Read-only subscription → normalized evidence; без PLC write. |
| Dry contact | NO/NC, debounce, activeMeaning, staleTimeout как versioned mapping. |
| Current sensor | idle/run thresholds + hysteresis + minimum durations по equipment profile. |
| Photoelectric / external counter | pulse filtering, multiplier, max rate, reset/rollover handling. |
| Полная потеря automation evidence | Derived state → UNKNOWN; mobile manual fallback; ProductionRun не закрывается автоматически. |

# 19. RetrofitNode, buffering и signal health

MES26-IOT-001  При недоступности Local Server RetrofitNode должен поддерживать store-and-forward и сохранять original measurement timestamp.

MES26-IOT-002  Replay должен быть idempotent и не создавать duplicate evidence.

MES26-IOT-003  Время события хранит deviceTimestamp, gatewayTimestamp, serverReceivedAt и clockQuality.

MES26-IOT-004  Signal health: ONLINE / DEGRADED / STALE / OFFLINE / MISCONFIGURED.

MES26-IOT-005  Потеря preferred source может переключить resolver на разрешённый backup evidence с понижением confidence.

MES26-IOT-006  Counter reset, rollover, manual reset и device replacement должны различаться; отрицательный выпуск не допускается.

# 20. Mobile-first и offline-first production UX

| Экран/действие | Основной UX |
| --- | --- |
| Моя смена | Текущая смена, crew, активные линии и задачи. |
| Текущий ProductionRun | Продукт, план/факт, state, throughput, active downtime. |
| Простой | 1–2 tap choice reason; text optional. |
| Материалы | QR/NFC/barcode scan, batch + quantity. |
| Выпуск/брак | Предустановленные единицы, counter/scale integration, manual fallback. |
| Оборудование | QR → state, current run, downtime, ТОиР, инструкции. |
| Voice | Распознанные duration/reason/comment показываются перед подтверждением. |

MES26-MOB-001  При отсутствии Local Server mobile сохраняет ProvisionalCommand локально; canonical server fact появляется только после sync acceptance.

MES26-MOB-002  Используются client-generated UUID/idempotency keys; повторная отправка не создаёт дубликат.

MES26-MOB-003  Conflict между offline и online действиями не разрешается silent overwrite; создаётся SyncConflict.

MES26-MOB-004  Критический manual production workflow должен поддерживать offline window ≥14 days согласно NFR №20/Document №12.

# 21. Коррекции, versioning и event time

MES26-AUD-001  Production facts не мутируются скрытно; исправления оформляются Correction / Supersession / Amendment с audit trail.

MES26-AUD-002  Для production events различаются occurredAt, recordedAt и processedAt.

MES26-AUD-003  Derived state interval может быть пересчитан поздним telemetry; original version сохраняется.

MES26-AUD-004  OEE status: LIVE / PROVISIONAL / FINAL / RECALCULATED.

MES26-AUD-005  Audit минимум: who, what, when, old, new, reason, source, device, correlationId.

# 22. Техническая реализация на целевом стеке

| Компонент | Роль |
| --- | --- |
| NestJS / TypeScript | Domain commands, APIs, state machines, permissions, audit, integrations. |
| PostgreSQL | Canonical production facts, interval/history tables, idempotency, constraints, optimistic locking. |
| Redis | Realtime cache, temporary state, locks, pub/sub; не source-of-truth. |
| BullMQ | KPI recalculation, telemetry-derived processing, reports, integrations, reconciliation, notifications. |
| MinIO / S3 | Фото, certificates, equipment docs, shift attachments; metadata/reference в PostgreSQL. |
| Flutter | Operator-first mobile/offline UX. |
| React / Next.js | Director/admin/analytics, timelines, large tables, Pareto, configuration. |

MES26-DB-001  Для одного equipment в одной derived timeline equipment_state_interval не должен содержать пересекающихся intervals.

MES26-DB-002  Canonical quantity/mass/volume/rate хранить как точные numeric values согласно Data Dictionary; float не использовать как бухгалтерский canonical quantity.

MES26-NFR-001  Telemetry burst не должен блокировать ProductionRun commands, QR scans, MaterialConsumption и downtime confirmation; resource isolation обязателен.

MES26-NFR-002  ENTERPRISE ориентиры: command P95 ≤700 ms; local read model P95 ≤400 ms; offline local save P95 ≤250 ms; normal LAN state visibility target ≤5 sec.

# 23. События, commands и permissions

production.order.created
production.order.released
production.run.created
production.run.started
production.run.paused
production.run.resumed
production.run.completed
production.run.closed
production.material.consumed
production.output.recorded
production.scrap.recorded
production.waste.recorded
equipment.state.derived
equipment.state.corrected
downtime.detected
downtime.classified
downtime.reason.confirmed
downtime.closed
production.changeover.started
production.changeover.completed
production.oee.calculated
production.oee.recalculated
production.traceability.link.created
production.shift_report.closed
production.quality_hold.created
production.quality_released
production.data_quality.issue.detected

MES26-EVT-001  Event envelope: eventId, eventType, eventVersion, aggregateType, aggregateId, occurredAt, recordedAt, siteId, actor, correlationId, causationId, sourceSystem.

| Domain commands |  |
| --- | --- |
| CreateProductionOrder |  |
| ReleaseProductionOrder |  |
| CreateProductionRun |  |
| StartProductionRun |  |
| PauseProductionRun |  |
| ResumeProductionRun |  |
| CompleteProductionRun |  |
| CloseProductionRun |  |
| ConsumeMaterial |  |
| RecordProductionOutput |  |
| RecordScrap |  |
| RecordWaste |  |
| ConfirmDowntimeReason |  |
| SplitDowntime |  |
| MergeDowntime |  |
| StartChangeover |  |
| CompleteChangeover |  |
| CloseShiftReport |  |
| CorrectProductionFact |  |

production.order.create
production.order.release
production.run.start
production.run.complete
production.run.correct
production.material.consume
production.output.record
production.scrap.record
downtime.reason.confirm
downtime.correct
oee.view
oee.recalculate
production.shift.close
recipe.edit
recipe.approve
retrofit.configure
retrofit.mapping.edit

# 24. Source of Truth, AI и Data Quality

| Атрибут/факт | Source of Truth |
| --- | --- |
| Equipment identity | Platform |
| Accounting equipment code | 1С / policy |
| ProductionRun actual start | Platform |
| PLC state | Device evidence |
| Derived machine state | Platform |
| Confirmed downtime reason | Platform |
| Financial production posting | 1С |
| Material batch identity | Canonical platform domain |
| Lab result | Lab/Platform by configuration |
| OEE | Platform deterministic KPI engine |
| AI recommendation | Derived / non-authoritative |

MES26-AI-001  AI не закрывает ProductionRun, не меняет quantity, batch genealogy, confirmed quality, confirmed downtime reason и не делает 1С posting.

MES26-AI-002  AI может объяснять OEE losses, предлагать reason, искать anomalies/bottleneck и прогнозировать maintenance, но authoritative KPI вычисляет deterministic engine.

| Минимальные Data Quality rules |  |
| --- | --- |
| negative quantity |  |
| impossible production rate |  |
| counter spike |  |
| overlapping runs |  |
| missing recipe |  |
| unknown batch |  |
| stale signal |  |
| clock drift |  |
| duplicate output |  |
| output without active run |  |
| downtime outside timeline |  |
| good + scrap mismatch |  |
| material balance deviation |  |

MES26-DQ-001  Подозрительные данные не удаляются; создаётся DataQualityIssue и KPI не должен молча искажаться.

# 25. Сменные отчёты и аналитические представления

план/факт и ProductionRun;

good output, scrap, waste;

OEE/A/P/Q;

downtime и microstop Pareto;

material balance variance;

quality holds и lab status;

maintenance incidents;

unresolved events;

manual corrections;

data completeness/evidence quality.

MES26-RPT-001  ShiftReport lifecycle: OPEN → REVIEW → CLOSED. После CLOSED direct edit запрещён; используется ShiftReportAmendment.

MES26-RPT-002  При закрытии смены выполняются state reconciliation, unresolved downtime check, quantity checks, OEE recalculation и immutable snapshot.

MES26-RPT-003  Web должен поддерживать current production, line states, OEE/A/P/Q, downtime Pareto, microstops, throughput, plan vs actual, quality holds, maintenance alerts и data quality.

LINE 1 — RUN — 11.8 t/h
PLAN 120 t   FACT 84 t   OEE 72%
Current run: PR-00483

# 26. Обязательные end-to-end workflows

| ID | Workflow |
| --- | --- |
| WF26-01 | ProductionOrder → ProductionRun → Output. |
| WF26-02 | QR raw material → Consumption → genealogy. |
| WF26-03 | Machine STOP → downtime → reason → OEE. |
| WF26-04 | Microstop → aggregation → performance/OEE. |
| WF26-05 | Scrap → reason → Quality. |
| WF26-06 | Batch → sample → lab → release. |
| WF26-07 | Downtime → maintenance request. |
| WF26-08 | Production output → warehouse. |
| WF26-09 | Production output → weighing. |
| WF26-10 | 1С order import → execution → fact export. |
| WF26-11 | Manual-only machine. |
| WF26-12 | External sensor retrofit. |
| WF26-13 | Modbus equipment. |
| WF26-14 | OPC UA equipment. |
| WF26-15 | IoT failure → manual fallback. |
| WF26-16 | Offline mobile → reconnect → reconciliation. |
| WF26-17 | Traceability recall. |
| WF26-18 | Shift close → correction → amendment. |

# 27. Реестр производственных сущностей

| Entity | Entity |
| --- | --- |
| Enterprise | ProductionSite |
| Workshop | ProductionArea |
| ProductionLine | WorkCenter |
| Equipment | ShiftTemplate |
| ShiftInstance | CrewAssignment |
| ProductionOrder | ProductionRun |
| RecipeDefinition | RecipeVersion |
| RecipeMaterial | RecipeOperation |
| ProcessParameterSpec | ProcessParameterObservation |
| ProcessParameterDeviation | MaterialConsumption |
| ProductionOutput | ScrapRecord |
| WasteRecord | MaterialBalance |
| EquipmentStateInterval | DowntimeEvent |
| DowntimeReason | ChangeoverEvent |
| OeePolicy | ProductionMetricSnapshot |
| ShiftReport | ShiftReportAmendment |
| TraceabilityLink | QualityDisposition |
| RetrofitProfile | SignalDefinition |
| SignalMapping | DataQualityIssue |

ProductionRun != machine state
PLC state != derived machine state
Sensor reading != business fact
Output != warehouse balance
Weight reading != material movement
Downtime detection != confirmed reason
AI recommendation != authoritative fact
ProductionOrder != ProductionRun
RecipeDefinition != RecipeVersion
Equipment != WorkCenter
Batch != ProductionRun

# 28. Acceptance contracts

| ID | Контракт | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| AT26-001 | Manual-only production | Оборудование без PLC/датчиков выполняет полный workflow: Run, output, materials, downtime, shift report. |
| AT26-002 | Hardware optional | Удаление IoT configuration не блокирует ProductionRun. |
| AT26-003 | PLC isolation | Incoming PLC state не меняет ProductionRun напрямую. |
| AT26-004 | Sensor isolation | Sensor pulse не создаёт ProductionOutput напрямую. |
| AT26-005 | Derived state | Evidence создаёт DerivedMachineState только через configured resolver. |
| AT26-006 | Unknown state | Недостаток evidence даёт UNKNOWN, а не STOP. |
| AT26-007 | Run independence | ProductionRun остаётся RUNNING при коротком equipment STOP. |
| AT26-008 | Downtime detection | STOP interval создаёт DowntimeEvent по policy. |
| AT26-009 | Reason missing | Downtime допускает UNCLASSIFIED. |
| AT26-010 | Operator confirmation | Подтверждение reason создаёт audit/event. |
| AT26-011 | Auto classification | Known PLC fault создаёт корректный reason candidate. |
| AT26-012 | AI restriction | AI suggestion не меняет confirmed reason. |
| AT26-013 | Microstop | Интервал ниже threshold получает MICROSTOP. |
| AT26-014 | No double count | Microstop влияет только на один OEE component по policy. |
| AT26-015 | Availability | Формула проверяется на known dataset. |
| AT26-016 | Performance discrete | Проверяется count-based модель. |
| AT26-017 | Performance rate | Проверяется mass/rate-based модель. |
| AT26-018 | Quality | Проверяется Good/Total. |
| AT26-019 | OEE | Проверяется A×P×Q. |
| AT26-020 | PPT=0 | KPI возвращает NULL/not-applicable. |
| AT26-021 | Performance >100% | Raw сохраняется, warning создаётся. |
| AT26-022 | Policy history | Новая OEE policy не меняет history без explicit recalculation. |
| AT26-023 | Recipe immutable | Published RecipeVersion нельзя изменить inplace. |
| AT26-024 | Recipe traceability | Run содержит exact RecipeVersion. |
| AT26-025 | Input traceability | Finished batch раскрывает сырьевые партии. |
| AT26-026 | Reverse traceability | Raw batch показывает affected outputs. |
| AT26-027 | Split genealogy | Batch split хранит parent-child relation. |
| AT26-028 | Merge genealogy | Batch merge хранит quantity contribution. |
| AT26-029 | Weighing isolation | Raw WeightReading не является MaterialConsumption. |
| AT26-030 | Warehouse contract | Output взаимодействует со складом только через warehouse contract. |
| AT26-031 | Material balance | Known dataset даёт ожидаемую variance. |
| AT26-032 | Unknown loss | Loss не создаёт automatic stock write-off. |
| AT26-033 | Scrap | Scrap влияет на Quality по policy. |
| AT26-034 | Waste | Waste не смешивается со scrap. |
| AT26-035 | Rework | Genealogy сохраняет original batch. |
| AT26-036 | Quality pending | Required unresolved quality делает KPI provisional. |
| AT26-037 | Late lab | Поздний reject вызывает controlled KPI recalculation. |
| AT26-038 | Maintenance candidate | Configured downtime создаёт maintenance candidate. |
| AT26-039 | Maintenance isolation | Maintenance request не меняет state. |
| AT26-040 | 1С idempotency | Повторный import ProductionOrder не создаёт дубликат. |
| AT26-041 | External ID | 1С external id/version сохраняются. |
| AT26-042 | 1С conflict | Conflict не решается last-write-wins. |
| AT26-043 | Retrofit R0 | Manual line работает полноценно. |
| AT26-044 | Retrofit R1 | External sensor повышает evidence без изменения domain. |
| AT26-045 | Retrofit R2 | Run signal + counter различают activity. |
| AT26-046 | Modbus | Register mapping нормализуется в semantic evidence. |
| AT26-047 | OPC UA | Node mapping нормализуется в semantic evidence. |
| AT26-048 | Dry contact debounce | Bounce не создаёт ложные state changes. |
| AT26-049 | Counter reset | Reset не создаёт отрицательный output. |
| AT26-050 | Counter spike | Impossible rate создаёт DataQualityIssue. |
| AT26-051 | Stale signal | Stale telemetry переводит health в STALE. |
| AT26-052 | Signal fallback | PLC loss переключает разрешённый backup evidence. |
| AT26-053 | Evidence loss | Полная потеря automation переводит workflow в manual-capable mode. |
| AT26-054 | Gateway buffer | Replay сохраняет original timestamps. |
| AT26-055 | Replay duplicate | Повтор replay не дублирует evidence. |
| AT26-056 | Offline command | Mobile сохраняет production action без сети. |
| AT26-057 | Offline idempotency | Повторная sync command не дублирует business fact. |
| AT26-058 | Offline conflict | Несовместимые Runs создают SyncConflict. |
| AT26-059 | Midnight shift | Смена через полночь агрегируется в site timezone. |
| AT26-060 | Shift close | Closed report immutable. |
| AT26-061 | Shift amendment | Correction создаёт amendment + audit. |
| AT26-062 | Data completeness | Manual-only OEE помечается соответствующим quality level. |
| AT26-063 | Line OEE | Line OEE не является средним machine OEE. |
| AT26-064 | No schedule | Нет Availability loss вне planned production window. |
| AT26-065 | Changeover | Changeover учитывается по OeePolicy. |
| AT26-066 | Alarm without stop | Alarm при production не создаёт downtime. |
| AT26-067 | Evidence conflict | Conflicting signals снижают confidence/дают UNKNOWN по profile. |
| AT26-068 | Shadow sensor | SHADOW signal не влияет на authoritative state. |
| AT26-069 | Sensor activation | ACTIVE mapping влияет только после approval. |
| AT26-070 | Sensor replacement | Historical observations сохраняют old device binding. |
| AT26-071 | Audit | Manual quantity correction хранит before/after/user/reason. |
| AT26-072 | Permission | Оператор без permission не меняет OEE policy. |
| AT26-073 | SoD | Неавторизованный пользователь не публикует RecipeVersion. |
| AT26-074 | WAN outage | Отсутствие WAN не блокирует Local production workflow. |
| AT26-075 | Cloud authority | Cloud replica не overwrite Local ProductionRun. |
| AT26-076 | OT read-only | Default deployment не пишет commands в PLC. |
| AT26-077 | Production latency | State update укладывается в production NFR profile. |
| AT26-078 | Telemetry burst | Burst не нарушает command API NFR. |
| AT26-079 | Traceability performance | Genealogy query соответствует NFR на enterprise dataset. |
| AT26-080 | Formula explainability | OEE result раскрывает formula inputs и policy version. |

# 29. UAT scenarios

| Сценарий | Проверка |
| --- | --- |
| UAT-26-A — старый станок | Станок без PLC interface + current sensor. Получить RUN/STOP inference, downtime, OEE и manual reason. |
| UAT-26-B — ручная фасовка | Без sensors: QR raw batch → Run → output → scrap → finish → full traceability. |
| UAT-26-C — photoeye counter | Считать throughput, cycle time, microstops и performance. |
| UAT-26-D — Modbus machine | Read-only run/fault/speed/counter → evidence → state → downtime → OEE. |
| UAT-26-E — OPC UA line | Subscribe MachineState/GoodCount/RejectCount/Speed/FaultCode без PLC write. |
| UAT-26-F — IoT failure | Отключить gateway, продолжить вручную, затем replay/reconciliation/recalculation. |
| UAT-26-G — full chain | FieldSeason → harvest batch → weighbridge → warehouse → production → finished batch; forward/backward traceability. |

# 30. Этапы внедрения Production

| Этап | Состав |
| --- | --- |
| MVP | Structure; Shift; ProductionOrder/Run; Recipe version; QR batch consumption; output; scrap; manual downtime/reasons; basic OEE; shift report; warehouse/weighing links; 1С skeleton; audit; offline mobile. |
| V1.1 | External counter, dry contact, current sensor, RetrofitNode integration, automatic RUN/STOP, microstops, rate analytics, state timeline. |
| V1.2 | Modbus, OPC UA, process parameters, auto reason rules, quality/lab expansion, maintenance, advanced genealogy. |
| V2 | Dynamic bottleneck, predictive maintenance, advanced anomaly detection, energy KPI, advanced scheduling, digital work instructions, AI root-cause assistant. |

# 31. Codex implementation slices

| Slice | Модуль | Scope |
| --- | --- | --- |
| 26.1 | Production structure | Enterprise/Site/Workshop/Area/Line/WorkCenter/Equipment. |
| 26.2 | ProductionOrder | Entity, state machine, 1С external identity. |
| 26.3 | ProductionRun | create/start/pause/resume/complete/close. |
| 26.4 | Materials and outputs | MaterialConsumption, ProductionOutput, Scrap, Waste. |
| 26.5 | Batch genealogy | input→run→output, split, merge, rework. |
| 26.6 | Recipe | Definition/Version/materials/parameters. |
| 26.7 | Manual downtime | DowntimeEvent, reason catalog, mobile UX. |
| 26.8 | OEE | OeePolicy, Availability, Performance, Quality, OEE. |
| 26.9 | Shift reports | Shift, report, close, amendment. |
| 26.10 | IoT evidence adapter | Use №25: measurement→evidence→resolver. |
| 26.11 | Machine states | UNKNOWN/RUN/IDLE/STOP intervals + timeline. |
| 26.12 | Microstops | Classification + OEE integration. |
| 26.13 | Retrofit | RetrofitProfile, SignalMapping, SHADOW. |
| 26.14 | Modbus | Read-only connector. |
| 26.15 | OPC UA | Read-only connector. |
| 26.16 | Quality integration | Samples/disposition. |
| 26.17 | Maintenance integration | Downtime→maintenance. |
| 26.18 | 1С reconciliation | Plan/fact exchange, conflict/retry/idempotency. |

MES26-CODEX-001  Запрещена команда уровня «Implement complete factory MES with IoT, ERP, AI and OEE». Реализация идёт module-by-module.

MES26-CODEX-002  Каждый slice должен содержать domain entities, migration, repository, service, commands, queries, API, events, permissions, audit, offline behavior, tests, integration contracts и negative cases.

# 32. Итоговая архитектура

┌─────────────────────┐
                 │        1С ERP       │
                 └──────────┬──────────┘
                            │ plan / fact
┌───────────────────────────▼────────────────────────────┐
│                   LOCAL SERVER                        │
│ Production Orders / Runs / Recipes / Materials       │
│ Outputs / Batch Genealogy / Downtime / OEE           │
│ Shift Reports / Quality / Maintenance links          │
│                    BUSINESS DOMAIN                    │
└───────────────────────────▲────────────────────────────┘
                            │ domain commands
┌───────────────────────────┴────────────────────────────┐
│                 EVIDENCE / STATE LAYER                │
│ Normalized Evidence / State Resolver / Confidence     │
│ DerivedMachineState / Data Quality                    │
└───────────────────────────▲────────────────────────────┘
                            │ IoT Contract №25
┌───────────────────────────┴────────────────────────────┐
│          RetrofitNode / Industrial Gateway            │
│ Store-and-forward / protocol adapters / health        │
└────────────▲──────────▲──────────▲──────────▲──────────┘
             │          │          │          │
           RS485      Modbus     OPC UA    Ethernet
             └──────────┴──────────┴──────────┘
                         │
             Existing equipment / sensors

Parallel fallback:
Operator Mobile → QR / manual quantity / voice / photo / reason → Production Domain

# 33. Главный принцип и Definition of Done

Главный принцип №26: система должна давать операционный MES и измеримый OEE уже на старом производстве без обязательной модернизации оборудования. Подключение датчиков, RetrofitNode, Modbus и PLC не создаёт новый MES — оно повышает автоматизацию, полноту и достоверность evidence.

BUSINESS FACT
↑
DERIVED STATE
↑
EVIDENCE
↑
AVAILABLE SOURCE

manual → external sensor → retrofit gateway → Modbus → OPC UA → richer PLC integration

| Definition of Done №26 |  |
| --- | --- |
| manual-only workflow works | PASS required |
| offline workflow works | PASS required |
| Local Server remains authority | PASS required |
| hardware is optional | PASS required |
| IoT evidence cannot bypass domain | PASS required |
| ProductionRun separated from equipment state | PASS required |
| batch genealogy works | PASS required |
| warehouse/weighing links work | PASS required |
| 1С reconciliation works | PASS required |
| OEE is reproducible | PASS required |
| formula versions are auditable | PASS required |
| downtime is traceable | PASS required |
| microstops do not double-count | PASS required |
| quality integration works | PASS required |
| maintenance integration works | PASS required |
| retrofit fallback works | PASS required |
| permissions work | PASS required |
| events work | PASS required |
| audit works | PASS required |
| negative paths work | PASS required |
| acceptance tests pass | PASS required |

# Приложение A. Нормативные и методические ориентиры

| Источник | Использование в №26 | Ссылка |
| --- | --- | --- |
| ISA-95 / IEC 62264 | Граница ERP ↔ Manufacturing Operations Management; производственные операции и интеграционные модели. | https://www.isa.org/standards-and-publications/isa-standards/isa-95-standard |
| ISA-88 | Batch/recipe concepts как ориентир для process/batch-производств. | https://www.isa.org/standards-and-publications/isa-standards/isa-88-standards |
| ISO 22400 | Framework производственных KPI; formula registry платформы остаётся исполняемым контрактом. | https://www.iso.org/standard/56847.html |
| OPC UA | Vendor-neutral industrial interoperability / information models / secure communications. | https://reference.opcfoundation.org/ |
| 1С:ERP | Внешняя ERP для заказов, рабочих центров, ресурсных спецификаций, регламентированных и учётных атрибутов. | https://v8.1c.ru/erp/production/ |

Конец документа №26